MODELLEREN EN SIMULEREN HOOFDSTUK 3: Simuleren van (bio)systemen

1. Modelsimulatie

1.1 inleiding

- Vorige H’s: hoe model voor een systeem kan worden opgesteld

- In dit H: het simuleren met behulp van een model

- Modeleren = model bouwen

- Simuleren

  - = model gebruiken om scenario’s door te rekenen

  - = ‘virtueel’ experimenteren

  - = het oplossen vh model naar zijn outputs en/of toestanden (soms output =toestand)

    - Modellen gebruiken om oplossingen te krijgen vd vglen

  - Vb: geïnteresseerd in wat er gebeurt wnnr de beginsituatie wijzigt of wnnr waarden voor bep. parameters veranderen

    - => met gevalideerd model kan dit nagegaan worden zonder experimenten

1.2 Analytische oplossingen

- Analytische oplossing

  - Bestaat als het model niet te complex is

  - Analytische oplossing vinden = het oplosbaar zijn van de (set van) DV

1.3 Numerieke oplossingen

- Numerieke oplossing

  - Als er geen analytische oplossing is

    - => numerieke technieken gebruiken om set van DV op te lossen

  - Biosysteemmodellen bestaan uit set van gekoppelde niet lineaire DV (complex)

    - => geen analytische oplossing voor

  - Vb numerieke methodes: Euler methode,….

2. Parameterschatting

2.1 Inleiding

- Parameterschatting

  - Parameters in model vaak onbekend => waarden parameters schatten

  - = het bepalen vd optimale waarden voor de parameters door het model te vglen met experimentele data

    - Veronderstelling: structuur vh model & dus relaties tssn parameters en variabelen zijn gekend => model moet kloppen!

  - = modelkalibratie of het fitten van een model tov experimentele data

  - Gebruikt in statistische context:

    - Reden: schatting is niet 100% correct => er is een statistische afwijking

    - Geschatte parameter = een gem. waarde met een statistische variabiliteit

      - Variabiliteit gekwantificeerd door de standaardafwijking SD of standaardfout SE of door betrouwbaarheidsinterval

    - Bias = de afwijking vd parameter tov verwachte werkelijke waarde

2.2 De doelfunctie

- Doelfunctie

  - => gebruikt om de parameterschatting uit te voeren

  - = kwantificatie vd afwijking van (of het verschil tussen) de modelpredictie & de experimentele data voor een bepaalde parameterset θ (vector!)

  - = waarden afhankelijk van parameterset θ

  - = J(θ) met θ de parameterset

    - De waarde vd doelfunctie w bepaald door de set parameters vh model

  - Minimalisatie vd doelfunctie

    - Door aanpassen vd waarden van 1 of meer modelparameters

    - Minimalisatie gebeurt ahdv een optimalisatiealgoritme

- Som van de kwadratische afwijkingen (residuals) SSE (sum of squared errors)

  - = meest gebruikte doelfunctie voor parameterschatting

  - => gaat de experimentele data vergelijken met de modelpredictie waarden, om zo de meest correcte ligging van de rechte lijn te bekomen  (zie fig)

  - Doelfunctie in geval van 1 variabele waarvoor n observaties zijn

    - yexp, i = de (n) experimentele observaties

    - y^i (θ) = de modelpredicties voor gegeven parameterset θ

    - figuur ppt 154

      - lijn = modelpredictie = wat model voorspelt adhv parameters

      - punten = experimentele observaties

      - => goed model want punten liggen ong op de lijn

  - Doelfunctie voor meer dan 1 variabele

    - Vb: substraatconcentratie en hoeveelheid biomassa in bioreactor

    - Als de fouten op de versch. variabelen van dezelfde grootte orde zijn dan is de doelfunctie:

    - Als de fouten op de versch. variabelen van versch. grootte orde zijn dan is de doelfunctie de gewogen som van de kwadratische afwijkingen WSSE

      - Maw niet alle variabelen zijn even betrouwbaar

      - Waarbij ∂i = de standaardafwijking vd dataset yexp,1,i (n waarden)

      - Grotere standaardafwijking ∂i zal kleinere bijdrage hebben

- Voorbeeld: lineaire regressie

  - SSE ook gebruiken voor lineaire regressie

  - Lineaire regressie

    - = voorbeeld van parameterschatting

    - = het fitten van een eenvoudig lineair model y= a0 + a1x tov de experimentele data, maw een model met parameterset (a0,a1)

      - Output = y= a0 + a1x

    - LR w gebruikt om na te gaan of de respons y lineair afh. is vd waarde x

    - De doelfunctie:

      - Best fittende rechte verkrijgen (de regressierechte) door de doelfunctie te minimaliseren mbv een minimalisatiealgoritme

        - Conclusie: LR = vb voor SSE gebruik als doelfunctie waarbij SSE geminimaliseerd w

- Voorbeeld: Multiple lineaire regressie

  - Multiple lineaire regressie

    - = Uitbreiding voor modelstructuren met meer onafhankelijke variabelen

    - = het fitten van een lineair model y=a0 + a1x1 + a2x2 + …. + amxm tov de experimentele data, maw een model met parameterset (a0,a1,a2,…am))

      - Output = lineaire combo van meer variabelen: y=a0 + a1x1 +.. +amxm

    - De doelfunctie voor m variabelen:

      - Doelfunctie wordt geminimaliseerd mbv minimalisatiealgoritme

    - Ppt 157 fig links: 1 variabele

    - Ppt 157 fig rechts: voorbeeld voor 2 variabelen

      - Weergave de beste fit en residuals bij multiple lineaire regressie

      - => zoeken vlak dat beste fit

- Voorbeeld: linearisatie van niet-lineaire modellen

  - Linearisatie van niet-lineaire modellen

    - Parameterschatting voor niet lineair modellen

    - 2 manieren fitten

      - 1) Niet lineair model kan door transformatie gelineariseerd worden => dan SSE toepassen

      - 2) Rechtstreeks via niet lineair model: kwadratenverschil tssn experimentele data & waarden op NL grafiek

    - Ppt p158 voorbeelden

      - 1) Exp. functie, …  om data te fitten

      - 2) Linearisatie exp.  functie, machtsfunctie & hyperbolische functie

    - Opmerking: toepassen van lineaire transformatie => 2 problemen:

      - 1) niet alle vglen kunnen getransformeerd worden

      - 2) beste fit voor het lineaire model is niet noodzakelijk de beste fit voor het originele, niet lineaire model

        - => parameters bekomen door beide methoden ku verschillen

        - => Voorbeeld ppt159

          - Experimentele data waarbij 2 modellen w gebruikt voor het schatten van parameters

          - Curven = model waarbij de parameters zijn geoptimaliseerd via optimalisatiealgoritme

          - Volle lijn = originele machtsfunctie

          - Stippel lijn = gelineariseerde functie

          - => hier geeft originele functie beste overeenkomst

- Voorbeeld: niet lineaire regressie

  - Niet lineaire regressie

    - = fitting door een hogere orde polynoom (hogere graadsvergelijking)

    - = polynomiale regressie

      - Versch. mogelijkheden om niet-lineaire fit uit te voeren door gebruik v/e hogere orde polynoom

    - Doelfunctie voor m-de orde polynoom:

      - De som vd kwadratische fouten/ doelfunctie wordt geminimaliseerd

    - Ppt p160 fig links: 1ste orde polynoom/ rechte = slecht

    - Ppt p160 fig rechts: 2de orde polynoom  = goed

2.3 . Polynomiale modellen

- Polynomiale modellen

  - Gebruikt om experimentele data te fitten

    - Model heeft hierbij geen fysische betekenis => black box model

    - Gevolg: Onbetrouwbaar bij extrapolatie

  - Vb: 3de graads vgl, 4de graadsvgl,..

  - Voorbeeld: stel experimentele data van microbiële groeisnelheid  µin functie vd substraatconcentratie S is beschikbaar

    - 3 modelstructuren w gefit tov de experimentele data:

      - Monod model, Tessier model, Polynomiaal blackbox model

    - Monod & Tessier: dezelfde modelcomplexiteit

      - Modellen worden beschreven door 2 parameters θ1 en θ2

      - Modellen hebben fysische interpretatie

    - Polynomiaal blackbox model

      - Model beschreven door 6 parameters

      - Model heeft geen fysische intepretatie

    - Ppt p161 foto

      - = experimentele data van µ in functie van S met het gesimuleerd Monod, Teissier en polynoom model

      - => fitten van de 3 modellen met de experimentele data levert modelparameters θ1

      - => elk van de 3 modellen geeft goede beschrijving vd data weer

    - Ppt p162 foto rechts

      - = modellen geëxtrapoleerd voor een meer uitgebreide substraatrange / bereik

      - => bereik verhogen S > 500

      - => polynomiaal model (black box) geeft geen correcte weergave data buiten bij extrapolatie naar hoger bereik

        - buiten bereik waarin ze gefit is (500) slechte weergave

      - => Monod & Tessier geven goede voorspelling ook buiten range waarin ze gefit zijn (500)

  - Problemen polynomiaal model

    - 1) Extrapolatie kan probleem geven (bij grotere range/bereik)

    - 2) Accuraatheid vd geschatte coeff of parameters bij hogere orde polynomen

      - Polynomiale modellen gevoelig aan accuraatheid parameters

        - Accuraatheid polyn. modellen ~ accuraatheid parameters

      - Ppt p163: voorbeeld van 6de orde polynoom

        - Bovenste fig: geschatte parameters met accuraatheid 16dec

          - = zeer nauwkeurige parameters

        - Onderste fig: geschatte parameters met accuraatheid 8dec

      - Oplossing: hogere orde polynomen vermijden

        - Door bereik te beperken: opsplitsen van hogere orde polynomen in lagere orde polynomen

        - Ppt p163 rechts: 6de orde polynoom => 2 2de orde polynomen

2.4. Identificeerbaarheid van een model

- Identificeerbaarheid van een model

  - = voorwaarde om aan parameterschatting te kunnen voldoen

- Identificeerbaar model

  - = model (ook modelstructuur en modelparameters) is identificeerbaar voor een bepaalde experimentele dataset indien aan alle parameters een unieke waarde kan w toegekend  niet-identificeerbaar model

  - Gevolg niet-identificeerbaar model: het gelijktijdig schatten van alle parameters resulteert dan in lage kwaliteit vd schatters & dus groot betrouwbaarheidsinterval

  - Theoretische of structurele identificeerbaarheid

    - = gekoppeld aan de modelstructuur: bij perfecte data ku problemen met identificeerbaarheid enkel gelegen zijn aan de modelstructuur

  - Praktische identificeerbaarheid

    - = gekoppeld aan de kwaliteit vd data: een model kan theoretisch identificeerbaar zijn maar toch niet praktisch identificeerbaar (kwaliteit vd data is ontoereikend) door vb ruis op data => data bevat weinig info

- Voorbeeld 1

  - Model 1: y=ax1 +bx2

  - Toestandsvariabelen x1 en x2

  - Parameters a en b zijn beiden theoretisch identificeerbaar: indien output y partieel afgeleid w naar beide toestandsvariabelen, ku ze onafh van elkaar bepaald w

  - MAAR

    - Indien uit experimentele data blijkt dat x1 en x2 proportioneel zijn (x1=αx2) => dan ku de parameters niet uniek geschat w

      - Dan bestaan versch parametercombinaties (a,b) die bij de geg. Toestand dezelfde output geven

      - Dan is de beschikbare experimentele data niet voldoende informaties om aan de modelparameters unieke waarden te geven

      - Conclusie: parameters zijn wel theoretisch ident., maar niet praktisch

    - Indien nieuwe data verzameld w => inzien dat x1 en x2 toch niet proportioneel zijn => dan ook praktische identificeerbaarheid

- Voorbeeld 2

2.5 Voorbereidende stappen voor parameterschatting

- 1) Geschikte dataset selecteren

  - Een beschikbare dataset wordt opgedeeld in:

    - Dataset voor parameterschatting (kalibratie)

    - Dataset voor validatie na parameterschatting

  - Beide datasets moeten voldoende info bevatten => dus voldoende breed spectrum aan experimentele condities hebben

  - Beide datasets moeten zo onafhankelijk mogelijk zijn => voor betrouwbare validatie

- 2) Parameters selecteren

  - Beslissen welke parameters wel & welke niet geschat moeten worden

  - Belangrijk: ook begin- en randvwden van toestandsvariabelen & inputs ku als parameters beschouwd (en geschat) worden

- 3) Initiele schatting

  - Altijd nodig indien een iteratieve methode voor parameterschatting gebruikt w

  - Door een goede initiele schatting van parameters => kan sneller het optimalisatiecriterium bereikt w (sneller convergeren)

- 4) Opgeven van grenzen voor parameterwaarden

  - Sommige parameters ku slechts waarden binnen een bep. interval aannemen => grenzen opleggen

  - Vb: massa of concentratie = steeds positief

2.6 Minimaliseren vd doelfunctie

- Minimaliseren vd doelfunctie gaat hij niet in de theorie vragen, dus lees de ppt gwn

2.7 Minimalisatiealgoritmen

2.7.1 Inleiding

- Verschillen tssn de minimalisatiealgoritmen kennen (concept kennen)

  - Maar vergelijkingen/formules nooit vragen bij theorie

- Minimalisatiealgoritmen

  - => minimaliseren vd doelfunctie

  - Vertrekken van een initiele schatting θ0 vanwaar iteratief gezocht w naar de parameterwaarden van θ die de doelfunctie minimaliseert

    - Iteratief = stapsgewijs

  - Op basis vd initiele schatting => modelvoorspellingen berekenen & vervolgens de doelfunctie berekenen door voorspellingen te confronteren met de data

  - Op basis van regels die verschillend zijn voor elk minimalisatiealgoritme w vervolgens

    - 1) een nieuwe parameterset voorgesteld waarmee opnieuw de modelvoorspellingen & de doelfunctie berekend kan w

    - 2) of indien aan bep criteria voldaan is => de parameterwaarden gebruiken als beste schattingen

  - Criteria kunnen zijn

    - 1) maximaal aantal iteraties bereikt

    - 2) geen verdere vermindering vd doelfunctie bij aanpassen of verfijnen vd parameters

- Probleem bij niet-lineaire minimalisatie: het bestaan van lokale minima in de doelfunctie

  - Lokaal minimum = laagste waarde voor doelfie in een bep regio in parameterruimte

  - globaal minimum = laagste waarde voor de doelfie in volledig parameterdomein

  - Fig onder ppt 176: topografie vd doelfunctie voor een niet-lineair optimalisatieprobleem met 2 te schatten parameters

    - => voorkomen van lokale minima en globaal minimum in parameterruimte

  - Fig rechts ppt 176: parameterruimte met 1 parameter (doorsnede)

    - => onderscheid tssn lokaal minimum & globaal minimum

  - Oplossing: starten vanuit verschillende initiele schattingen

    - => indien ze hetzelfde minimum aangeven => dit is het globaal min.

2.7.1 Minimalisatiealgoritmen op basis van de gradient

- 1) Methode van de steilste helling

  - Elke stap vd zoektocht gebeurt in de richting vd steilste helling (grootste gradient) vd doelfunctie en dit zolang de doelfunctie afneemt

  - Als minimum in bep. richting bereikt is => wordt opnieuw de richting vd steilste helling gezocht => zoektocht gaat verder in deze richting => tot globaal min bereikt is

  - Procedure: voor elke iteratie k

    - 1) Bepaal de richting sk vd steilste helling = steilste neg. gradient

      - = de Jacoberiaan = vector met daarin de 1ste orde partiele afgeleiden vd doelfunctie naar de parameters

    - 2) Minimaliseren in deze richting waarbij nieuwe parameterset wordt gevonden: θk+1=θk+αksk met α de stapgrootte

      - De optimale stapgrootte αk w gevonden door de doelfie in die richting te bepalen & hiervan min. bepalen

  - = lineaire benadering: Maakt gebruik vd 1ste orde partiele afgeleiden om zoekrichting te bepalen

  - OPM: In praktijk kan deze methode zeer lang duren wnnr het pad vd steilste helling zigzagt naar de bodem v/e smalle vallei => groot aantal iteraties nodig

    - => methode zelden gebruikt

- 2) Methode van Newton

  - Bij de zoektocht wordt niet enkel de Jacoberiaan beschouwd, maar w ook rekening gehouden met de 2de orde afgeleiden dmv de Hessiaan H

    - Hessiaan = matrix met alle 2de orde partiele afgeleiden vd doelfie naar parameters  Jacoberiaan = vector

  - = kwadratische benadering

  - Houdt rekening met de vorm vd doelfunctie in bep. richting

    - Fig: ppt p183: verschil tssn lineaire benadering volgens de methode vd steilste helling & de kwadratische methode van Newton

  - Voordeel: gaat gerichter het minimum zoeken => vraagt minder iteraties => sneller dan de steile helling methode normaal gezien

  - Nadelen:

    - Gevoeliger voor lokale minima

    - Gebruikt kleinere stappen waardoor de convergentie vaak toch langer duurt

- 3) De Levenberg-Marquardt methode

  - = en hybride vd Newton en de steile helling methode (combinatie)

    - Ze interpoleert tssn beide methodes => zo de snelheid vd Newton methode t combineren met betere kans op convergentie

  - Ver vh minimum => steile helling methode gebruiken

  - Dichter bij het minimum (kleinere gradienten) => overgaan naar Newton methode

  - Voordeel: veel robuuster dan Newton & steile helling methode => w veel gebruikt

2.7.2 Minimalisatiealgoritmen niet op basis vd gradient

- 1) Powell en Brent methode

  - = de richtingverzamelingmethodes

  - = gebaseerd op herhaalde combinatie van 1D zoektochten langs een set van versch richtingen

  - Voordeel: in minder iteraties het minimum bereiken

  - Powell: maakt gebruik van een vaste set richtingen vb: afwisselend langs de eenheidsvectoren in de parameterruimte

    - Zie fig ppt p185: beginnen bij initiele schatting => 2 vaste richtingen gebruiken als 2 parameters => afwisselend langs eenheidsvector => 1 parameter constant veronderstellen & andere varieren => stopt als afname doelfunctie stopt

    - Aantal richtingen ~ aantal parameters

  - Brent: de richtingen worden na elke iteratie aangepast volgens aantal regels

- 2) Het simplex algoritme

  - = gebaseerd op het geometrische concept simplex: een geometrie bestaande uit p+1 punten in p dimensies en al hun verbindende lijnen en vlakken

    - P=2: driehoek

    - P=3: tetrahedron

  - De zoektocht w gestart van een initiele simplex =>  dan minimum gezocht door de doelfie te evalueren op elk vd hoekpunten & het hoekpunt met de hoogste waarde vervangen door een ander punt

  - Voorbeeld: parameterruimte met 2 dimensies

    - 1) Bepaal een intiele simplex (1,2,3)

    - 2) 1ste iteratie:

      - Doelfunctie evalueren voor elk hoekpunt

      - Hoekpunt met hoogste waarde vd doelfunctie (hier punt 3) w gereflecteerd (3->4) volgens de as 1-2

      - Resultaat: nieuwe simplex (1,2,4)

    - 3) 2de iteratie:

      - Opnieuw hoogste waarde vd doelfunctie bepalen (punt 1)

      - Reflecteren punt (1->5) volgens de 2-4 as

      - Resultaat: nieuwe simplex (2,4,5)

    - 4) Iteratie n:

      - Wnnr op het einde vh iteratieproces eenzelfde hoekpunt gedurende een aantal iteraties deel uitmaakt vd simplex => wordt de simplex gecontraheerd => waardoor het zoektochtdomein verfijnd wordt

  - Buiten reflecties & contracties kunnen ook expansies w gebruikt om het proces te versnellen, of krimpen om het zoekdomein te verkleinen

    - Reflectie, contractie, expansie, krimpen